每天都更新内容和进度

CanTool项目需求分析：

- CanTool装置与上位机通过USB串口或蓝牙RFComm实现UART串口通信。

- 上位机与CanTool装置之间的信息传送方式使用ASCII码格式+ \r（即0x0d）方式进行信息交换。

- CanTool装置接收CanToolApp发送的CAN信息并显示并发送到CAN总线。

- 进行单元测试－功能测试－集成测试－场景测试－系统测试－Alpha/Beta Test。

- 以Arduino微控制器为基础设计CanTool硬件装置，实现CanTool装置信号的发送和接收。

我的任务是实现CanTool装置与上位机（Windows PC）通过USB串口进行UART通信。

1、串口的工作原理

串口通信（Serial Communications）的概念非常简单，串口按位（bit）发送和接收字节，是一种可以将接受来自CPU的并行数据字符转换为连续的串行数据流发送出去，同时可将接受的串行数据流转换为并行的数据字符供给CPU的器件。一般完成这种功能的电路，我们称为串行接口电路。随着发展的需要串口的硬件结构类型多种多样。串行接口按电气标准及协议来分包括RS-232-C、RS-422、RS485等。RS-232-C、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定，不涉及接插件、电缆或协议。

2、基于USB接口的设计分析

USB 2.0的工作原理

USB设备插到USB接口，PC的总线驱动（ms提供）枚举设备，给USB设备分配一个地址，并通过USB标准协议来获取USB的设备描述符，这个描述符包括USB设备程序中的一个描述表，它描述了USB的配置数，每个配置的接口数及可选接口，已及接口的端点（endpoint）个数及端点的功能（传输方式bulk，interrupt，iso，端点的大小，方向等），并且可以发出选择配置、接口来选择一种配置进行传输。PC通过获取USB的vid，pid来加载USB设备的相应驱动程序。然后就可以通过驱动程序发送ioctl交给总线驱动，总线驱动封装成urb（USB请求块）与USB设备的程序进行通讯，以达到控制USB设备。

检查自己的电脑是否有可以用的端口：

打开管理，点击“计算机管理”，然后点击“设备管理器”，如下图，可以看到并没有出现端口，这是因为没有连接设备，如果连接了就会出现。

在编码之前先来理一理串口通信的主要环节：

- 计算机首先需要进行硬件check,查找是否有可用的COM端口，并对该对端口进行简要判断，包括这些端口是否是串口，是否正在使用。以下是部分主要代码：

- /*类方法 不可改变 不接受继承

- * 扫描获取可用的串口

- * 将可用串口添加至list并保存至list

- */

- public static final ArrayList<String> uartPortUseAblefind()

- {

- //获取当前所有可用串口

- //由CommPortIdentifier类提供方法

- Enumeration<CommPortIdentifier> portList=CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();

- ArrayList<String> portNameList=new ArrayList();

- //添加并返回ArrayList

- while(portList.hasMoreElements())

- {

- String portName=portList.nextElement().getName();

- portNameList.add(portName);

- }

- return portNameList;

- }

- 以下是测试类的测试实例：

- ArrayList<String> arraylist=UARTParameterSetup.uartPortUseAblefind();

- int useAbleLen=arraylist.size();

- if(useAbleLen==0)

- {

- System.out.println("没有找到可用的串口端口，请check设备！");

- }

- else

- {

- System.out.println("已查询到该计算机上有以下端口可以使用：");

- for(int index=0;index<arraylist.size();index++)

- {

- System.out.println("该COM端口名称:"+arraylist.get(index));

- //测试串口配置的相关方法

- }

- }

- 通过计算机对串口的自检后，可以对串口参数进行简单的配置。常见的配置可以从常见的串口助手中得到启发。以下是一个串口助手的人机交换界面：

- 以下是对串口设置主要代码：

- /*

- * 串口常见设置

- * 1)打开串口

- * 2)设置波特率 根据单板机的需求可以设置为57600 ...

- * 3)判断端口设备是否为串口设备

- * 4)端口是否占用

- * 5)对以上条件进行check以后返回一个串口设置对象new UARTParameterSetup()

- * 6)return:返回一个SerialPort一个实例对象，若判定该com口是串口则进行参数配置

- *   若不是则返回SerialPort对象为null

- */

- public static final SerialPort portParameterOpen(String portName,int baudrate)

- {

- SerialPort serialPort=null;

- try

- {  //通过端口名识别串口

- CommPortIdentifier portIdentifier = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(portName);

- //打开端口并设置端口名字 serialPort和超时时间 2000ms

- CommPort commPort=portIdentifier.open(portName,1000);

- //进一步判断comm端口是否是串口 instanceof

- if(commPort instanceof SerialPort)

- {

- System.out.println("该COM端口是串口！");

- //进一步强制类型转换

- serialPort=(SerialPort)commPort;

- //设置baudrate 此处需要注意:波特率只能允许是int型 对于57600足够

- //8位数据位

- //1位停止位

- //无奇偶校验

- serialPort.setSerialPortParams(baudrate, SerialPort.DATABITS_8,SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE);

- //串口配制完成 log

- System.out.println("串口参数设置已完成，波特率为"+baudrate+",数据位8bits,停止位1位,无奇偶校验");

- }

- //不是串口

- else

- {

- System.out.println("该com端口不是串口,请检查设备!");

- //将com端口设置为null 默认是null不需要操作

- }

- }

- catch (NoSuchPortException e)

- {

- e.printStackTrace();

- }

- catch (PortInUseException e)

- {

- e.printStackTrace();

- }

- catch (UnsupportedCommOperationException e)

- {

- e.printStackTrace();

- }

- return serialPort;

- }

- 接下来就是上位机与下位机之间的双向通信的功能实现了。该部分主要是利用java的输入输出流来实现。以下是主要代码：

- /*

- * 串口数据发送以及数据传输作为一个类

- * 该类做主要实现对数据包的传输至下单板机

- */

- class DataTransimit

- {

- /*

- * 上位机往单板机通过串口发送数据

- * 串口对象 seriesPort

- * 数据帧:dataPackage

- * 发送的标志:数据未发送成功抛出一个异常

- */

- public static void uartSendDatatoSerialPort(SerialPort serialPort,byte[] dataPackage)

- {

- OutputStream out=null;

- try

- {

- out=serialPort.getOutputStream();

- out.write(dataPackage);

- out.flush();

- } catch (IOException e)

- {

- e.printStackTrace();

- }finally

- {

- //关闭输出流

- if(out!=null)

- {

- try

- {

- out.close();

- out=null;

- System.out.println("数据已发送完毕!");

- } catch (IOException e)

- {

- e.printStackTrace();

- }

- }

- }

- }

- /*

- * 上位机接收数据

- * 串口对象seriesPort

- * 接收数据buffer

- * 返回一个byte数组

- */

- public  static  byte[] uartReceiveDatafromSingleChipMachine(SerialPort serialPort)

- {

- byte[] receiveDataPackage=null;

- InputStream in=null;

- try

- {

- in=serialPort.getInputStream();

- //获取data buffer数据长度

- int bufferLength=in.available();

- while(bufferLength!=0)

- {

- receiveDataPackage=new byte[bufferLength];

- in.read(receiveDataPackage);

- bufferLength=in.available();

- }

- }

- catch (IOException e)

- {

- e.printStackTrace();

- }

- return receiveDataPackage;

- }

- 通过以上关于Uart两个基本类实现对底层Uart的功能封装，其中一个类主要负责Uart串口自检和基本设置，另外一个类主要has数据传输的两个方法。

蓝牙虚拟串口操作

蓝牙基本操作：搜索-连接-发送-接收

主要注意的地方就是串口连接再断开再连接的问题，要有个类似于注册表中注销串口的操作，才能下次继续申请串口。

namespace BluetoothManager

{

/// <summary>

/// 采用Platform/Invoke方式进行蓝牙操作类

/// </summary>

public static class Win32Bluetooth

{

//获取本地蓝牙设备的设备地址

[DllImport("Btdrt.dll", SetLastError = true)]

public static extern int BthReadLocalAddr(byte[] PBa);

public enum RadioMode

{

BTH_POWER_OFF = 0,

BTH_CONNECTABLE = 1,

BTH_DISCOVERABLE = 2

}

[DllImport("BthUtil.dll", SetLastError = true)]

public static extern int BthGetMode(out RadioMode dwMode);

[DllImport("BthUtil.dll", SetLastError = true)]

public static extern int BthSetMode(RadioMode dwMode);

//是否存在蓝牙设备

//如果获取到的蓝牙地址是空，或者"00:00:00:00:00:00"

//就假定本设备没有蓝牙

public static bool ExistBluetooth()

{

string address = GetDeviceAddress();

if (string.IsNullOrEmpty(address) || address == "00:00:00:00:00:00")

{

return false;

}

return true;

}

/// <summary>

/// 获取蓝牙地址

/// </summary>

/// <returns></returns>

public static string GetDeviceAddress()

{

byte[] data = new byte[6];

string address = string.Empty;

try

{

int d=BthReadLocalAddr(data);

for (int i = 5; i >0; i--)

{

address += data[i].ToString("X2") + ":";

}

address += data[0].ToString("X2");

return address;

}

catch

{

address = string.Empty;

return address;

}

}

//打开蓝牙

public static bool Open()

{

bool res = false;

try

{

RadioMode mode = RadioMode.BTH_POWER_OFF;

int ret = 0;

//检查蓝牙状态，如果不是"连接"状态，则设为"连接"状态

ret = BthGetMode(out mode);

if (mode != RadioMode.BTH_CONNECTABLE)

BthSetMode(RadioMode.BTH_CONNECTABLE);

res = true;

return res;

}

catch

{

res = false;

return res;

}

}

//关闭蓝牙

public static void Close()

{

int i = BthSetMode(RadioMode.BTH_POWER_OFF);

}

/// <summary>

/// 搜索附近的蓝牙设备

/// </summary>

/// <returns></returns>

public static BluetoothDeviceInfo[] SearchBluetooth()

{

BluetoothClient Client = new BluetoothClient();

BluetoothDeviceInfo[] BthDevices = Client.DiscoverDevices();

return BthDevices;

}

}

}

搜索蓝牙：

bool canSearch = Win32Bluetooth.ExistBluetooth();

if (!canSearch)

{

this.lblMsg.Text = "本设备没有蓝牙,请确认!";

return;

}

this.lblMsg.Text = "正在搜索蓝牙设备,请稍候...";

if (Win32Bluetooth.Open())

{

exe.ChangeMessage( "正在搜索蓝牙设备,请稍候...");

BluetoothDevice = Win32Bluetooth.SearchBluetooth();

DevicesNameAddress.Clear();

if (BluetoothDevice != null)

{

//  XmlUtility.DevicesRecord.Clear();

foreach (BluetoothDeviceInfo ent in BluetoothDevice)

{

string name = ent.DeviceName;

string address = ent.DeviceAddress.ToString();

DevicesNameAddress.Add(address, name);

//     XmlUtility.DevicesRecord.Add(address, name);

}

}

}

连接蓝牙：

[DllImport("CoreDll.dll")]

private static extern bool DeregisterDevice(

IntPtr handle);//取消注册用

定义：

private BluetoothEndPoint endPoint;

SerialPort serialPort = new SerialPort();

BluetoothSerialPort bluetoothSerialPort = null;

BluetoothClient client = null;

string portName = string.Empty;

连接：

try

{

if (IsSelectPort)

{

if (serialPort != null)

{

if (serialPort.IsOpen)

{

serialPort.Close();

}

}

if (bluetoothSerialPort != null)

{

bluetoothSerialPort.Close();

bluetoothSerialPort.Dispose();

bluetoothSerialPort = null;

}

}

else

{

if (client != null)

{

client.Close();

client.Dispose();

client = null;

}

}

}

catch (Exception ex)

{

}

byte[] byteArray = ByteHexConvertUtility.StringToByteArray(strAddress, 0, strAddress.Length, true);

BluetoothAddress address = new BluetoothAddress(byteArray);

endPoint = new BluetoothEndPoint(address, BluetoothService.SerialPort);

if (IsSelectPort)//串口通讯

{

try

{

bluetoothSerialPort = BluetoothSerialPort.CreateClient(endPoint);

portName = bluetoothSerialPort.PortName;

}

catch (Exception ex)

{

for (int i = 0; i <= 9; i++)

{

temp = string.Format("COM{0}", i);

try

{

bluetoothSerialPort = BluetoothSerialPort.CreateClient(temp, endPoint);

portName = temp;

break;

}

catch

{

continue;

}

}

if (string.IsNullOrEmpty(portName))

{

portName = "COM9";

}

System.Threading.Thread.Sleep(1500);

}

#endregion

try

{

//port = new SerialPort(portName, 38400);

SelectParity();//波特率设置

serialPort.PortName = portName;

serialPort.BaudRate = tempbaudrate;

serialPort.Parity = tempParity;

serialPort.DataBits = tempdatabits;

serialPort.StopBits = tempStopBits;

serialPort.WriteTimeout = 2000;

serialPort.Open();

txtCom.Invoke(new EventHandler(delegate

{

txtCom.Text = serialPort.PortName;

}));

}

catch (Exception ex)

{

string temp = string.Empty;

for (int i = 0; i <= 9; i++)

{

temp = string.Format("COM{0}", i);

try

{

SelectParity();

serialPort.PortName = portName;

serialPort.BaudRate = tempbaudrate;

serialPort.Parity = tempParity;

serialPort.DataBits = tempdatabits;

serialPort.StopBits = tempStopBits;

serialPort.WriteTimeout = 2000;

serialPort.Open();

break;

}

catch

{

continue;

}

}

System.Threading.Thread.Sleep(1500);

}

#endregion

}

else//SOCKET

{

client = new BluetoothClient();

client.Connect(endPoint);

if (client.Connected)

{

isConnect = true;

isRun = true;

if (thrReceiveUii == null)

{

thrReceiveUii = new System.Threading.Thread(ReceiveUiiProc);

thrReceiveUii.IsBackground = true;

thrReceiveUii.Start();

}

else

{

thrReceiveUii.Start();

}

}

}

接收：

#region 接收

/// <summary>

/// 串口接收

/// </summary>

/// <param name="sender"></param>

/// <param name="e"></param>

void serialPort_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)

{

if (!isConnect)

return;

if (!serialPort.IsOpen)

return;

try

{

System.Threading.Thread.Sleep(200);

int co = serialPort.BytesToRead;

byte[] buffer = new byte[co];

if (co == 0)

return;

else

serialPort.Read(buffer, 0, co);

txtRe.Invoke(new EventHandler(delegate

{

txtRe.Text = ByteArrayToHexString(buffer).Replace(" ","");

}));

}

catch (Exception ex)

{

}

}

/// <summary>

/// SOCKet接收

/// </summary>

void ReceiveUiiProc()

{

try

{

while (isRun)

{

if (isConnect)

{

GpsStream = this.client.GetStream();

num1 = GpsStream.Read(buffer1, 0, 0x100);

if (num1 == 0)

return;

//  gpsinfo = Encoding.ASCII.GetString(buffer1, 0, num1);

byte[] tempdata=new byte[num1];

Array.Copy(buffer1, tempdata, num1);

txtRe.Invoke(new EventHandler(delegate

{

txtRe.Text = ByteArrayToHexString(tempdata).Replace(" ","");

}));

}

}

}

catch (Exception ex)

{

}

}

#endregion

关闭：

try

{

if (serialPort != null)

{

if (serialPort.IsOpen)

{

serialPort.Close();

}

}

if (bluetoothSerialPort != null)

{

bluetoothSerialPort.Close();

DeregisterDevice(bluetoothSerialPort.Handle);

bluetoothSerialPort.Dispose();

bluetoothSerialPort = null;

}

if (client != null)

{

client.Close();

client.Dispose();

client = null;

}

}

catch (Exception ex)

{

}